技术审阅与实施指南

# 3DM-CV7-INS 与 simpleRTK
双天线航向系统校准

中文解读、问题分析与可执行建议

源文件：Calibration of the 3DM-CV7-INS + simpleRTK dual-antenna heading system.docx

审阅范围：全文 29 页、坐标体系、三种杆臂测量方法、公式、内部批注与版式

报告日期：2026 年 7 月 31 日

报告状态：可用于技术评审和任务分配；实施前仍需确认具体硬件接口与精度目标

核心结论：原文件提出的“以 CV7 惯性传感中心为平台原点、所有传感器直接标定到统一车体坐标系”的总体思路正确；但当前内容仍是技术草稿。主天线机械粗测可以先执行，摄影测量与临时天线验证必须补齐硬件连接、数据接口、坐标基准、时间同步和数值验收阈值后才能实施。

# 1. 审阅结论与文件定位

## 1.1 文件真正要解决的问题

这份文件试图为由 3DM-CV7-INS、simpleRTK3B Heading 双天线 GNSS、多台机器视觉相机及未来传感器组成的平台建立统一、可追溯的刚体坐标体系。核心任务不是简单测量两个外壳之间的距离，而是确定各传感器物理测量中心相对 CV7 惯性传感中心的固定平移和旋转。

- 将 CV7 惯性传感中心定义为平台车体坐标系 B 的原点。

- 确认 B 坐标系的 X 前、Y 右、Z 下方向，并保证与 CV7 配置的 Vehicle Frame 一致。

- 确定主 GNSS 天线相位中心相对 CV7 原点的三维杆臂向量。

- 定义双天线基线方向与平台前向之间的角度关系。

- 把杆臂、航向和时间同步参数配置到 CV7 的外部辅助测量链路中。

- 通过独立方法验证配置后的 IMU 中心位置和姿态，而不是只验证天线位置。

## 1.2 目前文档可用到什么程度

| 内容 | 当前成熟度 | 可否直接执行 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一坐标体系 | 基本完整 | 可作为设计原则 | 需要修正 NED、UTM、World Frame 和 Vehicle Frame 的混用。 |
| 主天线机械粗测 | 较完整 | 可以先执行 | 必须实测三轴，不能直接假定横向分量为零。 |
| 摄影测量 | 方法框架 | 需补充后执行 | 缺相机、靶标、尺度、检查点和夹具偏移的具体配置。 |
| 临时天线法 | 公式框架 | 暂不可直接执行 | 缺第三天线/替换天线架构、独立姿态条件和数据消息定义。 |
| CV7 配置 | 不完整 | 不可直接执行 | 没有选择 NMEA 或 MIP Aiding，也没有列出设置项、PPS 和保存流程。 |
| 验收 | 不完整 | 不可判定通过 | 列出残差检查方向，但没有数值阈值和不确定度预算。 |

# 2. 文件要求建立的坐标体系

## 2.1 平台车体坐标系 B

平台原点应位于 CV7 的 inertial sensor origin，而不是外壳中心、安装孔中心、铝型材中心或主 GNSS 天线。车体轴采用 X 前、Y 右、Z 下。严格说这是 Vehicle/Body FRD 坐标系；只有平台朝北且水平时，它才与局部 NED 坐标轴重合。

O_B ≡ O_I；  +X = 前，+Y = 右，+Z = 下

## 2.2 主天线杆臂定义

主 GNSS 天线杆臂必须从 CV7 传感中心指向主天线相位中心，并在 B 坐标系表达。天线位于 CV7 上方时，Z 分量为负；天线位于平台后方时，X 分量为负。方向反转会同时改变三个分量的符号。

ᴮr_G1 = [ x_G1,  y_G1,  z_G1 ]ᵀ

禁止使用的捷径：不能将“主天线与 CV7 看起来在同一中心线”直接等同于 y_G1 = 0。零值应当是测量结论，而不是测量前提。支架公差、型材不直、CV7 安装偏角和天线座偏心都会产生非零横向分量。

## 2.3 必须统一的坐标和高度基准

| 对象 | 推荐定义 | 原文件中的风险 |
| --- | --- | --- |
| ECEF（E） | WGS84 地心地固笛卡尔坐标 | 可用于两个天线位置的严格向量差。 |
| 局部导航框架（N） | 当前位置的 North-East-Down 局部水平框架 | 不能同时说原点固定又随平台平移。 |
| 世界/工程框架（W） | 明确为固定原点的 ENU/NED 或工程测量坐标 | 原文将 W、UTM、NED 和 North-East-Elevation 混用。 |
| UTM | Easting/Northing；竖向高度另行定义 | 不能把纬度、经度、高程直接当三维欧氏向量相减。 |
| 高度 | 明确椭球高、正高或工程高程 | GNSS 高度与水准/测量高程若基准不同，会产生系统偏差。 |

# 3. 开始校准前的准备条件

## 3.1 机械状态冻结

- 将 CV7、主/从 GNSS 天线、相机和支架安装到最终运行位置。

- 完全紧固安装螺栓、天线座和 20/80 铝型材连接件，并做好防松标记。

- 确认平台在测量期间保持静止，必要时使用支撑脚或夹具。

- 在实物上永久标记 B 坐标系的 +X、+Y、+Z。

- 记录每个安装件的版本、孔位和方向，以便维护后判断是否需要重新标定。

## 3.2 传感中心与相位中心资料

- 使用 MicroStrain 官方机械图确定 CV7 的 inertial sensor origin。

- 记录 GNSS 天线型号、天线参考点 ARP、相位中心偏移 PCO，以及适用频段。

- 对于不可直接看到的中心，设计可重复安装、尺寸经过测量的靶标或转接夹具。

- 所有配置值使用米；现场尺寸可同时保留毫米原始记录。

## 3.3 外部 GNSS 与 CV7 数据架构

CV7-INS 的 GNSS 位置和双天线航向来自外部 simpleRTK/mosaic-H 接收机。实施前必须选定数据链路，因为 NMEA 和 MIP Aiding 使用不同的杆臂配置方式。

GPS1 / GPS2 → mosaic-H → 位置、速度、HDT、时间 → CV7 EKF → IMU 中心导航解

- 确定 GPS1 是否等同于文档中的主天线 G1，GPS2 是否等同于从天线 G2。

- 确定采用 NMEA 输入还是应用程序将 GNSS 数据转换成 MIP Aiding 命令。

- 确定串口、波特率、消息频率、PPS 连接和时间戳来源。

- 在开始数据采集前保存 simpleRTK 和 CV7 的完整配置快照。

# 4. 三种杆臂测量方法

## 4.1 方法比较

| 方法 | 预期作用 | 主要设备 | 关键输出 | 主要限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接机械测量 | 快速获得三轴粗值 | 卡尺、高度尺、直角尺、铅垂线、机械图 | x、y、z 均值及重复性 | 中心不可见、尺寸链和正交投影误差 |
| 近景摄影测量 | 同时恢复多个传感器的三维几何 | 已标定相机、编码靶、尺度杆、束平差软件 | 各中心在统一工程坐标中的坐标与协方差 | 依赖靶标夹具、尺度和强会聚摄影网络 |
| 临时天线验证 | 利用 GNSS 基线复核主天线杆臂 | 额外接收通道或替换 GPS2、RTK、同步姿态 | 逐历元杆臂、加权均值和残差 | 硬件通道、时间同步和姿态独立性要求高 |

## 4.2 方法 1：直接机械测量

- 从 CV7 官方机械图将传感中心转移到可接触的外壳面或安装孔基准。

- 从天线机械图确定 ARP，再应用相位中心偏移。

- 建立与 B 坐标轴平行的三个参考面或投影方向；不得默认铝型材表面与 CV7 配置轴完全重合。

- 测量 X 方向投影，并按前正后负赋号。

- 测量 Y 方向投影，并按右正左负赋号；即使设计值为零也必须记录实测值。

- 测量 Z 方向投影；天线位于 CV7 上方时结果应为负。

- 每个分量至少独立测量三次，最好重新放置测量工具后重复。

- 记录均值、标准差、极差、工具、环境、操作者、照片和原始尺寸链。

用途判断：直接机械法适合首次配置、维护后复测和粗略验证。若最终用途是高精度路面三维重建或摄影测量，它应当由摄影测量或独立 GNSS 方法复核。

## 4.3 方法 2：近景摄影测量

- 先完成用于测量的相机内参和畸变标定。

- 在 CV7 支架、天线座、平台型材和相机座上安装刚性编码靶标。

- 在测量体积内放置至少两根经过校准的尺度杆，并保留独立检查距离。

- 从不同高度、距离和方位采集高重叠、强会聚图像，避免只绕同一水平圆周拍摄。

- 进行束平差并检查像点残差、尺度一致性、控制点和独立检查点。

- 利用平台基准面建立 B 坐标系，不能让软件任意坐标方向直接充当车体轴。

- 利用夹具已知偏移从可见靶标恢复 CV7 惯性中心和 GNSS 相位中心。

- 将两点坐标相减并旋转到 B 坐标系，输出杆臂及协方差。

- 使用机械测量距离作为独立检查，而不是只报告束平差内部 RMS。

精度说明：原文给出的 0.2 至 1 mm 属于理想、受控近景测量的参考范围，并不是普通相机自动能达到的精度。最终精度必须由独立检查点、尺度杆证书和重复测量证明。

## 4.4 方法 3：临时验证天线

临时天线 Gv 安装在 CV7 上方，并独立测量其相对 CV7 原点的三维杆臂。原文将它近似写成 [0, 0, -h]ᵀ，但实际执行时应测量 dx、dy、dz，不能依靠“看起来正上方”。

ᴮr̂_G1,k = ᴮr_Gv + (ᵂR_B,k)ᵀ (ᵂp_G1,k - ᵂp_Gv,k)

- 明确临时天线使用 mosaic-H 的第二输入、替换原 GPS2，还是使用另一台同步 GNSS 接收机。

- 确保主天线和临时天线的位置/基线在同一时刻、同一笛卡尔坐标框架中表达。

- 不得直接用两组纬度、经度、高度数值做欧氏相减；应转换到 ECEF 或固定原点局部坐标。

- 仅保留 RTK Fixed、基线有效、卫星几何良好、无明显多路径且姿态稳定的历元。

- 在多个静态航向采样；安全条件下增加小幅俯仰和横滚，以增强竖向杆臂可观测性。

- 按相对位置和姿态协方差计算每个历元的权重，再求加权均值和协方差。

- 与机械测量、CAD 或摄影测量结果比较后，才将最终值写入 CV7。

循环性风险：如果 CV7 的航向正是由同一主天线—临时天线基线和一个预设航向偏置产生，那么再用该 CV7 姿态把同一基线旋回 B 坐标系，会把预设偏置重新带入结果。此时只能验证距离、符号和重复性；要独立标定水平方向，必须提供独立姿态、已测转台方向或独立测定的基线到车体偏角。

# 5. simpleRTK 与 CV7 的配置要求

## 5.1 GPS1/GPS2 与航向定义

simpleRTK3B Heading 的 mosaic-H 使用两根天线计算航向。按照 ArduSimple 默认定义，航向是从真北顺时针转到 GPS1 主天线指向 GPS2 从天线的基线；默认安装通常为 GPS1 在车辆后部、GPS2 在前部。原文件只写“主天线”和“第二天线”，没有明确它们与 GPS1/GPS2 的映射，存在约 180° 航向错误风险。

- 在接线图、机械图和软件配置中统一使用 GPS1 = G1、GPS2 = G2 或明确记录其他映射。

- 记录基线长度、从 GPS1 指向 GPS2 的方向及相对平台 +X 的航向偏置。

- 两根天线尽量使用同型号、同朝向和相同电缆长度，并采用一致地平面条件。

- 基线越短航向越噪；应根据目标航向精度确定基线长度和采样时间。

## 5.2 NMEA 与 MIP Aiding 路径

| 项目 | NMEA 输入 | MIP Aiding |
| --- | --- | --- |
| 典型数据 | GGA/GLL 位置、VTG 速度、HDT 真航向、ZDA 时间 | 应用程序发送带时间和 Frame ID 的位置、速度、航向辅助测量 |
| 杆臂设置 | NMEA Frame Offset / GNSS Offset Control (0x0D,0x13) | Aiding Frame Configuration (0x13,0x01) |
| 航向 | HDT 作为 EXTERNAL_HEADING | 外部真航向/姿态辅助命令及相应不确定度 |
| 时间同步 | 串口消息时间戳并建议使用 PPS | 发送端必须提供一致时间基准和延迟模型 |
| 注意 | 不得同时套用 MIP Frame 参数 | 每个外部传感器必须使用正确 Frame ID |

## 5.3 CV7 配置检查表

- 确认 Sensor Frame 到 Vehicle Frame 的安装旋转；不要仅凭外壳朝向假定已经对齐。

- 配置主 GNSS 位置测量的杆臂，方向为 CV7 传感中心到主天线相位中心。

- 启用 GNSS position/velocity aiding 和 external heading，并设置合理的不确定度。

- 连接并验证 PPS 或其他共同时间基准，记录串口/软件延迟。

- 安装完成后进行并保存 gyro bias capture。

- 保存设置到非易失存储器，并导出配置文件作为校准记录。

- 重新上电后确认配置仍存在，检查 Filter Status、位置/姿态不确定度和警告位。

# 6. 原文件中的关键问题

## 6.1 优先级问题矩阵

| 优先级 | 问题 | 可能影响 | 实施前必须完成的修正 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 范围未完成 | 标题涉及双天线和相机，但正文只展开主天线杆臂；且声称有五种方法，实际只有三种。 | 补写第二天线、航向偏置、相机外参、CV7 配置和最终验收章节。 |
| P0 | 数据接口未选择 | NMEA 与 MIP Aiding 的杆臂命令和数据模型不同，混用会造成错误补偿。 | 冻结系统数据流、消息、Frame ID、波特率、更新率和 PPS 方案。 |
| P0 | 坐标系定义冲突 | W、N、UTM、NED 和 North-East-Elevation 混用，可能导致轴交换、Z 符号或高度基准错误。 | 给每个框架写出固定定义、原点、轴向、单位和变换方向。 |
| P0 | 临时天线硬件不明 | simpleRTK3B 只有两个天线输入，而原系统已经有 GPS1/GPS2。 | 明确替换 GPS2 还是增加接收机，并绘制临时接线和消息图。 |
| P0 | 方法 3 姿态循环性 | 使用同一基线产生的航向验证该基线在车体中的方向，不能形成完全独立校准。 | 使用独立姿态、测量转台方向或独立测定基线到车体偏角。 |
| P1 | 假定 y = 0 | 忽略支架、型材和安装偏差，直接引入横向系统误差。 | 实测三轴并报告不确定度；零值必须由结果支持。 |
| P1 | 地理坐标直接相减风险 | 把 LLH 当作笛卡尔向量会产生错误基线。 | 先转 ECEF 或固定局部 ENU/NED，再计算位置差。 |
| P1 | 没有数值验收阈值 | 即使残差被计算出来，也无法判断是否合格。 | 在采集前定义均值、标准差、95% 区间、方法差异和姿态相关残差阈值。 |
| P1 | 时间同步只写原则 | 动态或转动时产生速度/角速度相关杆臂误差。 | 定义 PPS、时间戳、插值、允许延迟和延迟标定方法。 |
| P2 | 文档仍有草稿痕迹 | 存在写作提示、复制批注、截图表格和大块空白，容易误解为已审批 SOP。 | 统一术语和公式、解决批注、增加版本/审批记录并重排版式。 |

## 6.2 数学和术语问题

- 表格将 v 定义为速度，但后文又用 v_G1 表示天线位置；位置应统一用 p 或 r。

- 齐次变换 T 与三维向量相乘时没有说明是否扩展为 [x, y, z, 1]ᵀ，公式维度不明确。

- “NED body-axis”应改为 Vehicle/Body FRD；NED 是导航框架，Vehicle Frame 是随车体旋转的框架。

- “World coordinate frame (UTM)”没有定义竖向基准；UTM 只给出平面 Easting/Northing。

- 主天线、prime antenna、primary antenna、GPS antenna 和 GNSS antenna 混用，应统一命名。

## 6.3 天线安装和射频条件缺失

- 没有规定天空视野、建筑物/树木遮挡和多路径控制条件。

- 没有规定天线地平面尺寸、与金属支架的相对位置及周边净空。

- 没有评估相机、计算机、电源、网线、USB 和电机产生的 EMI。

- 没有规定两根航向天线的型号、物理朝向和电缆长度一致性。

- 没有将天线相位中心修正与具体天线型号、频段和安装方向绑定。

# 7. 建议的实际实施顺序

## 阶段 0：冻结架构和验收目标

- 确定最终传感器布局、GPS1/GPS2 映射和平台 B 坐标轴。

- 选定 NMEA 或 MIP Aiding 数据路径，并绘制接线、消息和时间同步图。

- 根据路面扫描、摄影测量和导航精度目标，提前定义杆臂和航向验收阈值。

- 收集 CV7、天线、支架、相机和尺度杆的机械/校准资料。

## 阶段 1：机械粗测

完成 x、y、z 三轴重复测量，形成第一个可写入 CV7 的临时杆臂值及不确定度。此阶段的目标是让系统能够正确工作，而不是宣称最终毫米级精度。

## 阶段 2：摄影测量

建立覆盖 CV7、两根 GNSS 天线、相机阵列和平台结构的统一三维模型。该阶段同时解决 GNSS 杆臂和相机外参的机械基准问题。

## 阶段 3：临时 GNSS 验证

在硬件通道和独立姿态条件明确后，使用多方向静态数据计算逐历元杆臂，并与机械测量及摄影测量结果比较。

## 阶段 4：配置与保存

将审核后的杆臂、Vehicle Frame 旋转、航向偏置和辅助测量设置写入 CV7；保存到 NVM，并导出 CV7/simpleRTK 配置快照。

## 阶段 5：独立验收

重新建立独立测量条件，比较 CV7 报告的 IMU 中心坐标与外部测量结果。验收数据不能与用于求解杆臂的数据完全相同。

# 8. 验收与记录要求

## 8.1 至少应计算的指标

- 三轴杆臂均值、标准差、协方差和 95% 置信区间。

- 机械、摄影测量和 GNSS 方法之间的三轴差值及三维范数。

- 残差随航向、俯仰、横滚、时间、GNSS 质量和角速度的变化。

- CV7 配置前后的 Filter Status、位置不确定度、姿态不确定度和警告位。

- 重复安装或重新上电后的结果一致性。

## 8.2 建议的校准记录字段

| 记录项 | 必须填写的内容 |
| --- | --- |
| 设备识别 | CV7 序列号/固件、simpleRTK/mosaic-H 固件、GPS1/GPS2 天线型号和序列号 |
| 机械配置 | 安装图版本、支架版本、B 坐标轴照片、所有关键尺寸 |
| 杆臂结果 | x、y、z，单位 m；均值、标准差、协方差；从 O_B 指向相位中心 |
| 航向配置 | GPS1→GPS2 基线长度、方向、Heading Offset 和符号约定 |
| 数据接口 | NMEA/MIP、消息列表、频率、波特率、Frame ID、PPS 和时间基准 |
| 采集条件 | 地点、日期、天气、卫星数、RTK 状态、姿态、采样时长、操作者 |
| 验收结果 | 预设阈值、实测指标、通过/失败、偏差说明和批准人 |
| 配置归档 | CV7 配置文件、simpleRTK 配置文件、原始数据、处理脚本版本和最终报告 |

## 8.3 验收前检查清单

- 所有坐标框架均有唯一名称、原点、轴向、单位和变换方向。

- 主天线杆臂方向为 CV7 传感中心到主天线相位中心。

- GPS1/GPS2 角色与航向方向已通过静态转向试验确认。

- 不存在直接把纬度/经度/高度相减的处理。

- 姿态和 GNSS 数据使用同一时间基准，延迟已检查。

- 机械、摄影测量和 GNSS 结果在预设阈值内一致。

- CV7 设置已保存，断电重启后仍然有效。

- 最终验证数据与标定求解数据相互独立。

# 9. 原 Word 文件的批注和版式问题

## 9.1 未解决批注

文件内部存在 3 条未解决批注，且没有修订记录：

- Method 1：分配给 chattosa1@udayton.edu，并提到与 Nick 先做粗略机械测量，再使用 CV7 上方的临时天线验证。

- Method 2：分配给 renq01@udayton.edu，要求搭建用于摄影测量的相机阵列系统。

- Method 3：同样复制了“搭建相机阵列”的任务，但该方法实际为 GNSS 天线法，任务内容与方法不匹配。

## 9.2 文档质量问题

- 第 16 页仍保留“Explain that”“Clearly define the unknowns”等写作提示。

- 全文提到五种测量方法，但文档结束时仅出现三种。

- 38 个公式、图形或表格采用位图形式，全部缺少替代文本；表 1.2 和表 1.3 实际为截图。

- 存在孤立表题、大块空白、黄色高亮和不一致的公式框。

- 没有目录、页码、版本号、审批状态和修订历史。

- 术语存在 primary/prime/GPS/GNSS 混用，语法和标点也未完成最终校对。

# 10. 最终建议

推荐决策：把当前原文件定位为“技术概念和方法草稿”，不要作为已批准 SOP。先用直接机械法获得三维粗测值；随后建立覆盖所有传感器的摄影测量基准；最后在硬件和姿态独立性明确的条件下进行临时 GNSS 验证。三种方法在预设阈值内一致后，再正式写入 CV7 并归档配置。

在形成最终 SOP 时，应至少补充：系统连接图、GPS1/GPS2 映射、CV7 SensorConnect/MIP 配置截图或命令表、PPS 与时间戳方案、各方法数据表、数值验收阈值、故障排查和重新标定触发条件。

# 11. 参考资料

原始 Word 文件。Calibration of the 3DM-CV7-INS + simpleRTK dual-antenna heading system.docx（29 页，审阅日期 2026-07-31）

MicroStrain：CV7 Antenna(s)。GNSS 天线安装、相位中心和杆臂配置说明 访问官方页面

MicroStrain：CV7 NMEA Input。NMEA 消息、外部航向、GNSS Offset Control 和初始化说明 访问官方页面

MicroStrain：CV7 Sensor Frame。传感器轴方向及与 NED/Vehicle Frame 的关系 访问官方页面

ArduSimple：simpleRTK3B Heading User Guide。GPS1/GPS2、航向方向、天线安装和基线长度建议 访问官方页面

Septentrio：mosaic-H。双天线航向和典型姿态精度规格 访问官方页面

— 报告结束 —